# Gestion de la camera appli. Et sources

Detection de la caméra

Avant de continuer, voici une commande qui permet de vérifier que la caméra soit bien detectée :

vcgencmd get_camera

Si la ligne affichée n'est pas supported=1 detected=1, vérifier :

Que la caméra soit branchée correctement,

Que l'interface camera est bien activée.

## Open CV

### verif install

pi@raspberrypi:~ $ lsvirtualenv -b

cv

pi@raspberrypi:~ $ workon cv     (cv minuscule)

(cv) pi@raspberrypi:~ $ python3

Python 3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12)

[GCC 8.2.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import cv2

>>> cv2 .__version__           (       deux barre du 8 avant et après)

3.4.3

Activer le mode virtuel :

pi@raspberrypi:~ $ workon cv

Lancer un fichier python :         chemin :/home/pi/reconnaissance_objets/test_image.py

exemple : test_image.py

(cv) pi@raspberrypi:~/reconnaissance_objets $ python test_image.py

o exécutez cet exemple, ouvrez un terminal, accédez à votre fichier test_image.py et exécutez la commande suivante:

Accéder à la caméra Raspberry Pi avec OpenCV et Pyt

hon

coquille

$ python test_image.py

1

$ python test_image.py

Si tout se passe comme prévu, vous devriez avoir une image affichée sur votre écran:

Version corrigé :

se placer dans l’env virtuel

pi@raspberrypi:~ $ workon cv

Se déplacer au dessus du fichier python – cd  blabla … dir

Lancer le fichier python

python3 test_bonv2.py                           /home/pi/PythonProjetPerso/test_bonv2.py

Rappel le fichier python doit commencer par :

Il est pratique de commencer un script (quelque soit le langage) par le chemin de l'interpreteur (#!/usr/bin/python) et le codage (# -*- coding: utf-8 -*-) :

!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

À partir de maintenant, l'interpréteur Python utilisé n'est plus celui de votre système mais bien celui de l'environnement virtuel. Vous pouvez le voir très facilement en utilisant la commande which   (UNIX) ou  where (Windows) qui affiche le chemin vers l'exécutable :

$ which python

/chemin/vers/votre/projet/env/bin/python

soit dans mon cas

#!/home/pi/.virtualenvs/cv/bin/python3

# -*- coding: utf-8 -*-#

Test avec forme

voir dossier reconnaissance de forme

Test avec objet

Source :   https://pymotion.com/detection-objet-mobilenet/

autres : https://www.framboise314.fr/i-a-realisez-un-systeme-de-reconnaissance-dobjets-avec-raspberry-pi/

Terminal :

(cv) pi@raspberrypi:~/reconnaissance_objets/Reconnaissance_MobileNet-SSD $ python3 reconnaissance_objet.py -i image.jpg -p MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt  -m MobileNetSSD_deploy.caffemodel

résultat sur test sur le fichier image.jpg

oiseau : 27.35

chat : 100.0

## Hors >Open CV

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera/4

tester camera

pi@raspberrypi:~ $ raspistill -o Desktop/image.jpg

Now record a video with the Camera Module by using the following raspivid command:

raspivid -o Desktop/video.h264

• In order to play the video file, double-click the video.h264 file icon on the Desktop to open it in VLC Media Player.

For more information and other options you can use with these commands, read the documentation for raspistill and the documentation for raspivid.

En python  avec Thonny appli ide simple de python

Note: it’s important that you never save the file as picamera.py.

• Enter the following code:

from picamera import PiCamera

from time import sleep

camera = PiCamera()

camera.start_preview()

sleep(5)

camera.stop_preview()

• Save and run your program. The camera preview should be shown for five seconds and then close again.

Utiliser python : https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.0/index.html

----------------------

Interface Web RPi-Cam

Aministration

6 scripts distincts sont fournis pour effectuer des fonctions d'installation et de maintenance distinctes.

Les scripts sont

• Installation principale d'installation.sh utilisée à l'étape 4 ci-dessus

• update.sh recherche les mises à jour, puis lance l'installation principale

• start.sh lance le logiciel. Si déjà en cours d'exécution il redémarre.

• stop.sh arrête le logiciel

• remove.sh supprime le logiciel

• debug.sh est identique à start mais autorise la sortie de raspimjpeg vers la console pour le débogage

• Pour exécuter ces scripts, assurez-vous d’être dans le dossier RPi_Cam_Web_Interface, puis faites-le précéder d’un ./

• Par exemple, pour mettre à jour une installation existante ./update.sh

• Par exemple, pour démarrer le logiciel de la caméra ./start.sh

• Par exemple, pour arrêter le logiciel de la caméra ./stop.sh

Si erreur …..

vérifier si plusieurs processus et les tuer si nécessaire

liste des processus et appli lié

pi@raspberrypi:~ $ sudo ps aux | grep raspi

www-data   597  2.0  0.0  96120  2212 ?        Sl   10:38   0:30 raspimjpeg

pi        1005  0.0  0.0   1940   396 ?        S    10:38   0:00 /bin/sh /usr/lib/raspi-config/cmstart.sh

pi        3315  0.0  0.0   7364   564 pts/0    S+   11:02   0:00 grep --color=auto raspi

pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 597

Comportement de démarrage

Pour modifier les paramètres de démarrage par défaut, modifiez le fichier de configuration / etc / raspimjpeg. Si vous souhaitez désactiver complètement le démarrage automatique, revenez au répertoire dans lequel vous avez cloné le git-repo à l'étape 4 et exécutez l'une des commandes suivantes: ./RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh autostart_no -> l'interface ne démarre pas au démarrage, vous devez exécuter une commande pour l'utiliser (commandes ci-dessous) ./RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh autostart_yes -> l'interface démarre au démarrage et prend le contrôle de la caméra (standard)

Pour démarrer / arrêter ou désinstaller temporairement: Revenez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le programme d'installation à l'étape 4. Si vous souhaitez arrêter l'interface temporairement, exécutez "./RPi_Cam_Browser_Control_Installer.sh stop". Pour le redémarrer, exécutez "./RPi_Cam_Browser_Control_Installer.sh start". Si vous souhaitez supprimer complètement l'interface, exécutez le fichier "./RPi_Cam_Browser_Control_Installer.sh remove". Attention: Il supprime tous les fichiers de / var / www.

!! il semble que nous devions utiliser "./ RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh " pour "stop" et "start" au lieu de "./ RPi_Cam_Browser_Control_Installer.sh stop"

Vous pouvez avoir à faire

sudo chmod 755 /etc/rc.local

et redémarre

Usage

Utilisation de base

En accédant au site Web principal, vous obtenez une vue en direct à résolution moyenne de la caméra, un accès à un certain nombre de boutons de contrôle et un accès aux paramètres de la caméra et aux commandes du système. Sur tous les écrans, la barre de navigation supérieure recule d’une vue.

Adresse : celle de la raspberry exemple : (voir ds orange) - si on doit ajouter port voir celui de php dans orange moi 80 -  http://192.168.1.40:80- http://192.168.1.40/ahtml/

contient appli pour ce déclencher lorsque mouvement