# Synthèse : Contrôle du Dashboard FlowFuse pour Robot via Node-RED

# 1. Introduction

Ce document présente une synthèse globale de l’utilisation du nœud `ui-control` dans Node-RED Dashboard version @flowfuse/node-red-dashboard (v4.x),
dans le contexte d’un tableau de bord destiné à piloter un robot à distance via des smartphones anciens et un transport optimisé des données MQTT.

# 2. Architecture générale

Le tableau de bord comprend plusieurs pages dynamiques :
- Robot Control (déplacement)
- Visio (visioconférence et échanges)
- Global Status (batterie, statut général)
Les échanges de données sont réalisés via MQTT (messages objets JSON optimisés).
Les commandes de changement d'interface et d'affichage passent par le nœud `ui-control`.

# 3. Utilisation du nœud ui-control

Le nœud `ui-control` du Dashboard FlowFuse permet :
- Changer de page
- Afficher/Masquer des pages
- Afficher/Masquer des groupes
- Activer/Désactiver des groupes et widgets
- Navigation vers une URL externe

## Exemples de msg.payload (JSON ou JS)

Changer de page:

{"page": "Robot"}

Afficher une page:

{"pages": {"show": ["Robot"]}}

Cacher une page:

{"pages": {"hide": ["Admin"]}}

Afficher un groupe:

{"groups": {"show": ["Robot Control"]}}

Cacher un groupe:

{"groups": {"hide": ["Admin Control"]}}

Désactiver un groupe:

{"groups": {"disable": ["Robot Control"]}}

Activer un groupe:

{"groups": {"enable": ["Robot Control"]}}

Navigation vers URL externe:

{"url": "https://example.com", "target": "_blank"}

# 4. Optimisation des échanges MQTT

Le robot doit transmettre différents types de données selon son mode de fonctionnement :
- Déplacement : fréquence haute (capteurs US, vitesse...)
- Visio-échange : fréquence modérée
- Global : périodique, faible fréquence

Stratégie recommandée :
- Utiliser des topics dédiés : robot/data/move, robot/data/visio, robot/data/global
- Envoyer des objets JSON simples (ex: {"distance_front": 120, "speed": 15})
- Changer dynamiquement le mode de publication du robot selon le mode de fonctionnement
- Ne pas surcharger les smartphones : désactiver les flux inutiles selon la page affichée

# 5. Conseils d'architecture Node-RED

- Séparer les flows "Traitement de données" et "UI / Affichage" pour une meilleure lisibilité
- Centraliser les commandes de l'interface dans un flow dédié avec `ui-control`
- Utiliser le contexte flow pour stocker l'état courant du robot (ex: flow.robot_mode)
- Ne pas mélanger les payload de données robot avec les payload de contrôle UI

# 6. Documentation

Documentation officielle FlowFuse :
https://dashboard.flowfuse.com/nodes/widgets/ui-control.html