Projet RZ — Documentation Technique

Module STT / Voice — Reconnaissance et Synthèse Vocale

Version 1.0 — Avril 2026 — Vincent Philippe

Variables VPIV : STT · Voice   |   Scripts : rz_stt_manager.sh · rz_stt_manager.py · rz_stt_handler.sh · rz_ai_conversation.py

# 1. Rôle du module

Le module STT (Speech-To-Text, reconnaissance vocale) est l'un des moyens de captage des ordres utilisateur sur SE. Il permet à l'utilisateur de piloter RZ par la voix sans action sur l'interface Node-RED (SP). Associé à Voice (TTS, synthèse vocale), il constitue la boucle interaction vocale complète de SE.

Ce module est particulièrement sensible car :

•  il agit en amont de toute commande VPIV — une erreur de reconnaissance produit une trame parasite

•  il doit rester réactif en permanence sans perturber le fonctionnement des autres managers

•  il intègre une bascule locale/cloud qui engage la confidentialité des données utilisateur (texte envoyé à Google Gemini)

•  le module Voice (TTS) est son pendant sortant — il est géré par le même superviseur (rz_stt_manager.sh)

# 2. Présentation générale

Le module STT de SE repose sur deux moteurs complémentaires :

•  PocketSphinx (offline) : moteur de reconnaissance local, fonctionnant sans réseau. Détecte le mot-clé 'rz' (Wake Word), puis reconnaît les commandes du catalogue (Table D). Garant de la confidentialité.

•  Google Gemini 1.5 Flash (cloud) : moteur de conversation IA, activé uniquement en mode Conv ou Mixte quand la commande n'est pas dans le catalogue. Nécessite Internet. Seul le texte déjà reconnu est envoyé — jamais l'audio.

Le module Voice assure le retour sonore (TTS) via termux-tts-speak, intégré au même superviseur. Le volume TTS (Voice:vol) est prévu mais non encore implémenté dans la version 2.0.

# 3. Architecture & dépendances

## 3.1 Chaîne de traitement

Table D (CSV source) → rz_build_system.py → stt_catalog.json + rz_words.txt → rz_build_dict.py → lib_pocketsphinx/fr.dict rz_stt_manager.sh (superviseur Bash — lanceur + boucle TTS) └─► rz_stt_manager.py (daemon PocketSphinx — boucle d'écoute + aiguillage) ├─► rz_stt_handler.sh (catalogue local → VPIV $A:STT:intent) └─► rz_ai_conversation.py (Gemini cloud → TTS libre, pas de VPIV)

## 3.2 Fichiers du module

| Fichier (chemin relatif) | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| scripts/sensors/stt/rz_stt_manager.sh | Bash | Superviseur principal. Lance rz_stt_manager.py, gère les relances (max 3), écoute la FIFO pour le TTS ($A:Voice:tts, urgences). |
| scripts/sensors/stt/rz_stt_manager.py | Python | Daemon PocketSphinx. Boucle d'écoute Wake Word 'rz'. Aiguillage selon contexte (Inactif/Cmde/Conv/Mixte). Signale $I:STT:state au démarrage/arrêt. |
| scripts/sensors/stt/rz_stt_handler.sh | Bash | Cœur décisionnel. Lit stt_catalog.json, applique filtres (CPU, modeRZ, laisse), construit et envoie la capsule $A:STT:intent:*:{...}# dans fifo_termux_in. |
| scripts/sensors/stt/rz_ai_conversation.py | Python | Conversation cloud Gemini 1.5 Flash. Reçoit le texte reconnu, interroge l'API, joue la réponse en TTS. Pas de trame VPIV générée. |
| scripts/sensors/stt/rz_build_system.py | Python | Outil de build. Lit la Table D (CSV) → génère stt_catalog.json et rz_words.txt. À relancer après chaque modification du catalogue. |
| scripts/sensors/stt/rz_build_dict.py | Python | Outil de build. Lit rz_words.txt + lexique_referent.dict → génère lib_pocketsphinx/fr.dict. À relancer après rz_build_system.py. |
| scripts/sensors/stt/stt_config.json | JSON | Config PocketSphinx : keyphrase, threshold, lang. Chargé par rz_stt_manager.py au démarrage. |
| config/sensors/stt_catalog.json | JSON | Catalogue des commandes généré par rz_build_system.py. Source de vérité pour rz_stt_handler.sh au runtime. |
| lib_pocketsphinx/model-fr/ | Dir | Modèles acoustiques français pour PocketSphinx. Requis au démarrage (absent → exit 1). |
| lib_pocketsphinx/fr.dict | Dict | Dictionnaire phonétique généré par rz_build_dict.py. Doit contenir tous les mots du catalogue + le Wake Word 'rz'. |
| config/keys.json | JSON | Clé API Gemini (GEMINI_API_KEY). Ne pas versionner. Absente → bascule IA impossible, mode Cmde uniquement. |
| config/global.json | JSON | État global SE. Consulté par rz_stt_manager.py (STT.context) et rz_stt_handler.sh (CfgS.modeRZ, CfgS.typePtge, Sys.cpu_load). |
| fifo/fifo_termux_in | FIFO | Canal d'entrée des trames VPIV vers le parseur. rz_stt_handler.sh y écrit les capsules intent. rz_stt_manager.sh y lit les trames TTS. |
| logs/stt_manager.log | Log | Journal du superviseur (démarrage, crashes, relances TTS). |
| logs/stt_manager.pid | PID | Verrou d'instance unique. Supprimé à l'arrêt propre. |

## 3.3 Dépendances externes

•  python3 + pocketsphinx (pip install pocketsphinx) — Termux

•  termux-tts-speak (pkg Termux API) — requis pour tout TTS

•  jq — requis par rz_stt_handler.sh (lecture JSON)

•  requests (pip) — requis par rz_ai_conversation.py pour l'API Gemini

•  Internet — requis uniquement pour les modes Conv et Mixte (bascule IA)

# 4. Fonctionnement

## 4.1 Boucle d'écoute PocketSphinx

Le daemon rz_stt_manager.py écoute en continu le microphone via PocketSphinx en mode KWS (Keyword Spotting). À chaque détection de la phrase contenant 'rz', il lit le contexte courant depuis global.json (STT.context, mis à jour par rz_state-manager.sh) et aiguille le traitement :

| Contexte | Comportement |
| --- | --- |
| Inactif | STT désactivé — commandes ignorées. Cas : modeRZ=0/5, ou typePtge non vocal. |
| Cmde | Catalogue local uniquement (rz_stt_handler.sh). Pas de bascule IA. Cas : modeRZ=3 avec moteurs actifs. |
| Conv | IA Cloud uniquement (rz_ai_conversation.py + Gemini). Conversation libre, pas de commande VPIV. Cas : modeRZ=1/2 sans déplacement. |
| Mixte | Catalogue local en priorité. Si exit 1 (commande inconnue) → bascule IA. Cas : modeRZ=4 Autonome, ou Fixe sans déplacement. |

## 4.2 Traitement d'une commande (rz_stt_handler.sh)

Quand rz_stt_handler.sh reçoit une phrase reconnue, il applique les filtres dans l'ordre suivant :

•  A — Sécurité CPU : si charge > 90%, réponse TTS 'Je suis trop chargé' et arrêt (exit 0)

•  B — Recherche commande : correspondance exacte dans stt_catalog.json (synonymes[])

•  C — Commande inconnue : exit 1 → bascule IA possible si contexte Mixte

•  D — Filtre modeRZ : si modeRZ=0 ou 5, seul URGENCY_STOP est autorisé

•  E — Filtre laisse : si typePtge=4 et moteurActif=1, bloqué sauf commandes STOP

•  F — Exécution : SIMPLE/LOCAL → process_simple() | COMPLEXE → boucle sur ID_fils

Toutes les commandes non-LOCAL sont encapsulées en capsule d'intention avant envoi :

$A:STT:intent:*:{V:Mtr:cmd:*:50,0,2}#

SP reçoit cette capsule, la valide (mode, sécurité) et décide de l'exécuter ou non. C'est SP qui reste maître absolu.

## 4.3 Boucle TTS (rz_stt_manager.sh)

Parallèlement à la reconnaissance, rz_stt_manager.sh lit en continu la FIFO fifo_termux_in et traite les trames TTS entrantes :

•  $A:Voice:tts:*:"message"#  →  TTS direct, interruptible (kill PID en cours)

•  $E:Urg:source:SE:URG_*#  →  TTS urgence prioritaire (interrompt tout discours)

•  $I:COM:info/error:SE:"msg"#  →  TTS conditionnel si typePtge ≠ 0

⚠ Conflit de lecture FIFO : rz_stt_manager.sh lit fifo_termux_in pour le TTS pendant que rz_vpiv_parser.sh y écrit les commandes. Les trames non-TTS lues par le manager sont perdues (elles ne sont pas remises dans le FIFO). Le routage correct doit passer par rz_vpiv_parser.sh. Ce point est documenté dans le code (commentaire 'trame non-TTS ignorée par ce listener').

# 5. Cycle de vie

## 5.1 Démarrage

•  rz_stt_manager.sh vérifie l'unicité (PID file), les prérequis (python3, pocketsphinx, modèles, fr.dict)

•  Lance run_tts_listener() en arrière-plan (boucle FIFO TTS)

•  Lance run_python_daemon() (superviseur PocketSphinx, bloquant)

•  rz_stt_manager.py publie $I:STT:state:*:1# dans fifo_termux_in → SP informe de l'activation

## 5.2 Runtime

•  Boucle PocketSphinx : écoute continue, latence ~300ms selon buffer_size

•  Lecture contexte STT à chaque détection (peut changer en cours d'exécution selon modeRZ)

•  Relance automatique en cas de crash Python (max 3 fois, sauf exit 1 = erreur fatale)

## 5.3 Arrêt

•  Signal SIGTERM/SIGINT → trap dans rz_stt_manager.sh → nettoyage PID

•  rz_stt_manager.py publie $I:STT:state:*:0# (arrêt propre ou finally block)

•  Kill du TTS listener

## 5.4 Régénération du catalogue (build)

À chaque modification de la Table D (CSV), relancer dans l'ordre :

python3 rz_build_system.py   # → stt_catalog.json + rz_words.txt

python3 rz_build_dict.py     # → lib_pocketsphinx/fr.dict

Puis corriger manuellement les mots marqués 'T B D' dans fr.dict si nécessaire.

# 6. Propriétés VPIV — extrait Table A

## 6.1 Module STT

| PROP | SOURCE | CAT | TYPE | FORMAT / Valeurs | Direction | CYCLE | Description / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modeSTT | P (SP) | V | enum | KWS ¦ OFF | SP → SE | Ini | Active (KWS) ou désactive (OFF) le moteur PocketSphinx. Initié au boot depuis courant_init.json. |
| modeSTT | S (SE) | I | enum | KWS ¦ OFF | SE → SP | Ini | ACK — état réellement appliqué par load_config(). |
| paraSTT | P (SP) | V | object | voir COMPLEXE | SP → SE | Cste | Paramètres PocketSphinx : keyphrase, threshold, lang, lib_path. Non modifiable au runtime. |
| context | S (SE) | I | enum | Inactif¦Cmde¦Conv¦Mixte | SE → SP | Dyn | Contexte vocal courant. Calculé par rz_state-manager.sh selon modeRZ et typePtge. Publié à chaque changement. |
| intent | S (SE) | A | object | {CAT:VAR:PROP:INST:VAL} | SE → SP | Dyn | Capsule d'intention vocale. Inner VPIV encapsulé sans $ ni #. SP reçoit, valide et exécute (ou refuse). |
| state | S (SE) | I | boolean | 0 ¦ 1 | SE → SP | Dyn | État du processus PocketSphinx : 1=démarré, 0=arrêté. Publié une seule fois à chaque changement d'état. À ajouter Table A. |

## 6.2 Module Voice (TTS)

| PROP | SOURCE | CAT | TYPE | FORMAT / Valeurs | Direction | CYCLE | Description / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tts | P (SP) | A | string | texte libre | SP → SE | Dyn | Texte à prononcer via termux-tts-speak. Commande ponctuelle, pas d'état persistant. Géré par la boucle TTS de rz_stt_manager.sh. |
| vol | P (SP) | V | number | 0 – 100 | SP → SE | Ini | Volume TTS en %. ⚠ Non implémenté dans rz_stt_manager.sh v2.0 — à développer (termux-volume). Valeur initiale : 80. |

## 6.3 Structure de paraSTT (TYPE=object)

{ "keyphrase" : "rz", // Mot-clé de déclenchement (Wake Word) "lang" : "fr", // Code langue du modèle PocketSphinx "threshold" : 1e-20, // Seuil de confiance — baisser = plus sensible, plus de faux positifs "lib_path" : "lib_pocketsphinx" // Chemin relatif du dossier modèles }

# 7. État & propriétés internes

Ces variables ne transitent pas par VPIV mais sont consultées ou modifiées par le module :

| Variable interne | Source | Usage |
| --- | --- | --- |
| global.json → STT.context | rz_state-manager.sh | Contexte d'aiguillage lu à chaque détection vocale. Valeurs : Inactif, Cmde, Conv, Mixte. |
| global.json → CfgS.modeRZ | rz_vpiv_parser.sh | Filtre D : modeRZ=0 ou 5 bloque toutes commandes sauf URGENCY_STOP. |
| global.json → CfgS.typePtge | rz_vpiv_parser.sh | Filtre E : typePtge=4 (laisse) bloque les commandes moteurActif=1 sauf STOP. Conditionne aussi le TTS COM. |
| global.json → Sys.cpu_load | rz_stt_handler.sh | Filtre A : si >90% → TTS 'Je suis trop chargé', abandon de la commande. |
| config/stt_config.json | rz_stt_manager.py | Config PocketSphinx au démarrage. Remplacé par paraSTT si SP envoie $V:STT:paraSTT. |
| config/sensors/stt_catalog.json | rz_stt_handler.sh | Catalogue des commandes. Généré par rz_build_system.py depuis la Table D. Chargé à chaque appel handler. |
| logs/stt_manager.pid | rz_stt_manager.sh | Verrou d'instance unique. Présence d'un PID actif = arrêt immédiat du nouveau lancement. |

# 8. Exemples VPIV

| Trame VPIV | Sens | Description |
| --- | --- | --- |
| $V:STT:modeSTT:*:KWS# | SP → SE | SP active PocketSphinx au démarrage. |
| $I:STT:modeSTT:*:KWS# | SE → SP | ACK : mode KWS effectivement appliqué. |
| $V:STT:paraSTT:*:{"keyphrase":"rz","threshold":1e-20,"lang":"fr","lib_path":"lib_pocketsphinx"}# | SP → SE | SP envoie les paramètres PocketSphinx. |
| $I:STT:context:*:Cmde# | SE → SP | SE publie le changement de contexte vocal. |
| $A:STT:intent:*:{V:Mtr:cmd:*:50,0,2}# | SE → SP | Capsule d'intention 'avance' — SP valide et route vers Arduino. |
| $A:STT:intent:*:{V:CfgS:modeRZ:*:1}# | SE → SP | Capsule 'mode veille' — SP valide et applique. |
| $I:STT:state:*:1# | SE → SP | PocketSphinx démarré — daemon actif. |
| $I:STT:state:*:0# | SE → SP | PocketSphinx arrêté — daemon inactif. |
| $A:Voice:tts:*:"Bonsoir, je vais bien."# | SP → SE | SP demande un TTS — SE prononce la phrase. |
| $V:Voice:vol:*:70# | SP → SE | SP règle le volume TTS (⚠ non implémenté v2.0). |

# 9. Précautions d'usage & sécurité

⚠ Confidentialité : en mode Conv ou Mixte, le texte reconnu est envoyé à l'API Google Gemini. Seul le texte est transmis (jamais l'audio). L'utilisateur doit être informé si ce mode est actif. ⚠ Wake Word 'rz' : risque de faux positifs si le mot apparaît dans une conversation environnante. Ajuster threshold dans paraSTT si nécessaire (valeur plus haute = moins sensible). ⚠ FIFO partagée : rz_stt_manager.sh et rz_vpiv_parser.sh lisent tous deux fifo_termux_in. Les trames non-TTS interceptées par le manager sont perdues. Vérifier que les deux processus ne sont pas en compétition sur les mêmes types de trames. ⚠ Instance unique : ne jamais lancer deux instances de rz_stt_manager.sh simultanément. Vérifier le PID file (logs/stt_manager.pid) en cas de comportement anormal.

## 9.1 Règles de sécurité des commandes

•  Toutes les commandes vocales transitent par SP avant exécution (capsule intent). SP est maître absolu.

•  modeRZ=0 (ARRÊT) ou 5 (ERREUR) : seul URGENCY_STOP est traité. Aucune autre commande ne passe.

•  Mode Laisse (typePtge=4) : commandes moteur (moteurActif=1) bloquées sauf STOP.

•  CPU > 90% : toute commande est refusée avec TTS 'Je suis trop chargé'.

•  MAX_RESTARTS=3 : après 3 crashes Python, le superviseur s'arrête. SP doit relancer manuellement.

# 10. Remarques & points d'attention

## 10.1 Points de cohérence résolus (Avril 2026)

•  STT.state : propriété non documentée en Table A mais présente dans rz_stt_manager.py. À ajouter à Table A et tableC.csv (SOURCE=S, CAT=I, TYPE=boolean, DIRECTION=SE→SP, CYCLE=Dyn).

•  STT.state (enrichedVars Node-RED) : supprimé de enrichedVars (ancienne entrée incorrecte). Remplacé par modeSTT et paraSTT.

•  Voice.vol : présent dans enrichedVars et Table C mais absent de Table A et du code. À ajouter à Table A. Non implémenté dans rz_stt_manager.sh v2.0 — nécessite termux-volume.

## 10.2 Améliorations possibles / optionnelles

•  Implémenter Voice:vol via termux-volume pour ajuster le volume TTS dynamiquement depuis SP.

•  Ajouter un mécanisme d'ACK pour STT:intent : SP renvoie I:STT:intent:ack ou nack avec le résultat de la validation.

•  Considérer un topic FIFO distinct pour les trames TTS (éviter la compétition avec rz_vpiv_parser.sh sur fifo_termux_in).

•  STT.context publié par SE à chaque changement de modeRZ : utile pour adapter l'interface SP (ex: griser les commandes moteur si contexte=Conv).

•  Journalisation des intents refusés par SP : permet un audit des commandes vocales refusées pour ajuster le catalogue.

•  Wake Word configurable par VPIV (paraSTT) sans redémarrage du daemon Python — nécessiterait un rechargement à chaud de la config PocketSphinx.

## 10.3 Catalogue STT (Table D)

La Table D est le fichier source des commandes vocales. Elle doit être maintenue à jour et cohérente avec la Table A (mêmes VAR/PROP/FORMAT_VALUE). Toute modification implique de relancer rz_build_system.py puis rz_build_dict.py. La version consolidée (V1+V2) est disponible dans le fichier Table_D_STT_Consolidee.docx de ce projet.

Projet RZ — Module STT/Voice — v1.0 — Avril 2026 — Vincent Philippe