PROJET RZ — Partie SE

Document de préparation — Développement Node-RED et tests intégration

| Version | 1.0 — Mars 2026 |
| --- | --- |
| Auteur | Vincent Philippe |
| Objet | Référence complète VPIV SE — pour développement SP (Node-RED) et tests |
| Sources | table_A_SE_v3.xlsx / rz_gyro_manager.sh / rz_mg_manager.sh / rz_sys_monitor.sh / rz_camera_manager.sh / rz_microSe_manager.sh / rz_appli_manager.sh / rz_stt_handler.sh |

# 1. Contexte et objectif

Ce document est destiné au développement de la partie SP (Node-RED) et aux tests d'intégration SE ↔ SP. Il contient la référence complète des trames VPIV émises et reçues par SE (Smartphone Embarqué), vérifiée sur les fichiers sources réels.

⚠  Toutes les trames de ce document sont vérifiées sur les fichiers .sh et .py de SE (Mars 2026). Les corrections de nommage ont été intégrées dans les fichiers sources et documentées dans le document admin/dev.

## 1.1 Rappel architecture

| SP (Node-RED) | Maître absolu. Émet les V et A, reçoit les I/F/E. |
| --- | --- |
| SE (Termux) | Cerveau local. Bridge Arduino. Gère capteurs, apps Android, STT. |
| Transport | MQTT. Topics : rz/vpiv/in (SP→SE), rz/vpiv/out (SE/A→SP) |
| Format trame | $CAT:VAR:PROP:INST:VALUE# — délimiteurs $ et # |

## 1.2 Priorité de développement Node-RED

Pour démarrer le développement Node-RED côté SP, voici l'ordre recommandé :

- CfgS : modeRZ et typePtge — commandes fondamentales

- Urg : réception source et etat, commande clear

- COM : réception debug/info/warn/error pour affichage console

- Sys : flux CPU/RAM/batt pour tableau de bord

- Gyro + Mag : modes et flux de données

- CamSE : commandes mode et réception StreamURL

- MicroSE : mode + alertes sonores

- Appli : commandes Android

- STT : réception intents et gestion contexte

# 2. Table VPIV SE complète — référence normative

Chaque ligne = une propriété VPIV d'un module SE. CAT coloré : V=vert, I=bleu, F=jaune, E=rouge, A=violet.

| VAR | PROP | CAT | DIR | INST | FORMAT | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CfgS | modeRZ | V | SP→SE | * | 0–5 | Mise à jour global.json + STT context |
| CfgS | modeRZ | I | SE→SP | * | 0–5 | ACK après apply |
| CfgS | typePtge | V | SP→SE | * | 0–4 | Influe sur TTS et laisse |
| CfgS | typePtge | I | SE→SP | * | 0–4 | ACK |
| CfgS | typeReseau | V | SP→SE | * | 4K¦Wifi4KSP¦WifiSPSsI¦WifiInternetBox | Connexion internet SE |
| CfgS | typeReseau | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| CfgS | emg | V | SP→SE | * | clear | Effacement urgence |
| CfgS | reset | V | SP→SE | * | 1 | Relance managers SE |
| Urg | source | E | SE→SP | SE | URG_CPU_CHARGE¦URG_OVERHEAT¦URG_LOW_BAT¦URG_SENSOR_FAIL¦URG_APPLI_FAIL | Instance=SE |
| Urg | statut | I | SE→SP | * | cleared¦active | ACK |
| Urg | niveau | I | SE→SP | * | warn¦danger | ACK |
| Urg | clear | V | SP→SE | * | 1 | Commande effacement |
| COM | debug | I | SE→SP | SE | texte | Dev/test uniquement |
| COM | info | I | SE→SP | SE | texte | Info générale |
| COM | warn | I | SE→SP | SE | texte | Avertissement |
| COM | error | I | SE→SP | SE | texte | Erreur non critique |
| Sys | modeSys | V | SP→SE | * | OFF¦FLOW¦MOY¦ALERTE | Mode surveillance |
| Sys | modeSys | I | SE→SP | SE | idem | ACK |
| Sys | paraSys | V | SP→SE | * | voir Table SE v3 | freqCont/freqMoy en s |
| Sys | paraSys | I | SE→SP | SE | idem | ACK |
| Sys | uptime | I | SE→SP | SE | ≥0 (s) | Durée fonct. |
| Sys | dataContCpu | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | CPU courant |
| Sys | dataMoyCpu | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | CPU moyenné |
| Sys | dataContThermal | F | SE→SP | SE | 0–150 (°C) | Température |
| Sys | dataMoyThermal | F | SE→SP | SE | 0–150 (°C) | Temp. moyennée |
| Sys | dataContStorage | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | Stockage |
| Sys | dataMoyStorage | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | Stockage moyenné |
| Sys | dataContMem | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | RAM |
| Sys | dataMoyMem | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) | RAM moyennée |
| Sys | dataContBatt | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) ⚠ sens inversé | Batterie (alerte si BAS) |
| Sys | dataMoyBatt | F | SE→SP | SE | 0–100 (%) ⚠ | Batterie moyennée |
| Gyro | modeGyro | V | SP→SE | * | OFF¦DATACont¦DATAMoy¦ALERTE | Mode gyro |
| Gyro | modeGyro | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| Gyro | angleVSEBase | V | SP→SE | * | 0–3600 (deg×10) | Correction tangage SE |
| Gyro | angleVSEBase | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| Gyro | paraGyro | V | SP→SE | * | voir Table SE v3 | freqCont/Moy Hz, seuilMesure/Alerte |
| Gyro | paraGyro | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| Gyro | dataContGyro | F | SE→SP | * | [gx,gy,gz] rad/s×100 | Flux brut 3 axes |
| Gyro | dataMoyGyro | F | SE→SP | * | [gx,gy,gz] rad/s×100 | Flux moyenné |
| Gyro | statusGyro | E | SE→SP | * | OFF¦OK¦ALERTE¦ERROR | Changement état seulement |
| Mag | modeMg | V | SP→SE | * | OFF¦DATABrutCont¦DATAGeoCont¦DATAGeoMoy¦DATAMgCont¦DATAMgMoy | Mode magnéto |
| Mag | modeMg | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| Mag | paraMg | V | SP→SE | * | voir Table SE v3 | freqCont/Moy Hz, seuilMesure µT×100 |
| Mag | paraMg | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| Mag | dataContBrut | F | SE→SP | * | [mx,my,mz] µT×100 | Flux brut 3 axes |
| Mag | DataContGeo | F | SE→SP | * | 0–3599 deg×10 | Cap géo courant |
| Mag | DataMoyGeo | F | SE→SP | * | 0–3599 deg×10 | Cap géo moyenné |
| Mag | DataContMg | F | SE→SP | * | 0–3599 deg×10 | Cap magnétique courant |
| Mag | DataMoyMg | F | SE→SP | * | 0–3599 deg×10 | Cap magnétique moyenné |
| CamSE | modeCam | V | SP→SE | front¦rear | off¦stream¦snapshot | Mode caméra par instance |
| CamSE | modeCam | I | SE→SP | front¦rear | off¦stream¦snapshot¦error | ACK |
| CamSE | paraCam | V | SP→SE | front¦rear | {res,fps,quality,urgDelay} | Paramètres IP Webcam |
| CamSE | paraCam | I | SE→SP | front¦rear | idem | ACK |
| CamSE | snap | V | SP→SE | front¦rear | 1 | Demande snapshot |
| CamSE | StreamURL | I | SE→SP | front¦rear | URL HTTP | URL flux/snapshot |
| CamSE | error | E | SE→SP | front¦rear | CAM_START_FAIL¦CAM_IP_FAIL¦CAM_CONFIG_FAIL | Erreur critique caméra |
| TorchSE | active | V | SP→SE | * | On¦Off | Torche LED |
| TorchSE | active | I | SE→SP | SE | On¦Off | ACK |
| MicroSE | modeMicro | V | SP→SE | * | off¦normal¦intensite¦orientation¦surveillance | Mode micro |
| MicroSE | modeMicro | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| MicroSE | paraMicro | V | SP→SE | * | voir Table SE v3 | 9 paramètres |
| MicroSE | paraMicro | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| MicroSE | dataContRMS | F | SE→SP | * | 0–1000 (RMS×10) | Niveau sonore (si delta > seuilDelta) |
| MicroSE | alerte | E | SE→SP | SE | faible¦moyen¦fort¦silence | Seuil maintenu > holdTime |
| MicroSE | direction | F | SE→SP | * | 0–1800 (deg×10) | Angle source sonore après balayage TGD |
| STT | modeSTT | V | SP→SE | * | KWS¦OFF | Mode STT |
| STT | modeSTT | I | SE→SP | * | idem | ACK |
| STT | paraSTT | V | SP→SE | * | voir Table SE v3 | keyphrase, lang, threshold, lib_path |
| STT | context | I | SE→SP | * | Inactif¦Cmde¦Conv¦Mixte | Contexte calculé par state-manager |
| STT | intent | A | SE→SP | * | {CAT:VAR:PROP:INST:VAL} | Capsule commande vocale |
| Voice | tts | A | SP→SE | * | texte libre | TTS termux-tts-speak |
| Appli | Baby | A | SP→SE | * | On¦Off | App Baby via Tasker |
| Appli | Baby | I | SE→SP | * | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | tasker | A | SP→SE | * | On¦Off | Tasker global |
| Appli | tasker | I | SE→SP | * | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | zoom | A | SP→SE | * | On¦Off | Zoom via Tasker |
| Appli | zoom | I | SE→SP | * | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | BabyMonitor | A | SP→SE | * | On¦Off | Baby Monitor via Tasker |
| Appli | BabyMonitor | I | SE→SP | * | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | NavGPS | A | SP→SE | * | On¦Off | Navigation GPS via Tasker |
| Appli | NavGPS | I | SE→SP | * | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | ExprTasker | A | SP→SE | Expression¦Info¦Off | voir INST | Expression faciale / texte Tasker |
| Appli | ExprTasker | I | SE→SP | Expression¦Info¦Off | OK¦FAIL | ACK |
| Appli | ExprTasker | I | SE→SP | etat | on¦off¦pb | État global Tasker |

# 3. Structures complexes (objets JSON)

## 3.1 Sys:paraSys

{

"freqCont": 10,          // Secondes — période flux continu (mode FLOW)

"freqMoy": 60,           // Secondes — période flux moyenné (mode MOY)

"nbCycles": 3,           // Nb mesures pour la moyenne (mode MOY)

"thresholds": {

"cpu":     { "warn": 80, "urg": 90 },   // %  — alerte si AU-DESSUS

"thermal": { "warn": 70, "urg": 85 },   // °C — alerte si AU-DESSUS

"storage": { "warn": 85, "urg": 95 },   // %  — alerte si AU-DESSUS

"mem":     { "warn": 80, "urg": 90 },   // %  — alerte si AU-DESSUS

"batt":    { "warn": 30, "urg": 15 }    // %  — ⚠ alerte si EN DESSOUS

}

}

⚠  freqCont et freqMoy sont en SECONDES (contrairement à Gyro/Mag qui sont en Hz). Plus petit = plus fréquent.

⚠  Batterie : sens inversé. warn si batt < 30%, urg si batt < 15%. Les autres métriques : warn/urg si AU-DESSUS du seuil.

## 3.2 Gyro:paraGyro

{

"freqCont": 20,          // Hz — fréquence flux continu (DATACont)

"freqMoy": 2,            // Hz — fréquence flux moyenné (DATAMoy)

"nbValPourMoy": 5,       // Nb valeurs valides pour la moyenne

"seuilMesure": {         // Filtre bruit — valeurs abs < seuil ignorées

"x": 10, "y": 10, "z": 5   // rad/s × 100

},

"seuilAlerte": {         // Seuil déclenchement statusGyro=ALERTE

"x": 300, "y": 300     // rad/s × 100 (axes roulis/tangage seulement)

}

}

## 3.3 Mag:paraMg

{

"freqCont": 5,           // Hz — fréquence flux continu

"freqMoy": 1,            // Hz — fréquence flux moyenné

"nbValPourMoy": 5,       // Nb valeurs valides pour la moyenne

"seuilMesure": {         // µT×100 — filtre bruit (mode Moy seulement)

"x": 50, "y": 50, "z": 50

}

}

## 3.4 CamSE:paraCam

{

"res": "1280x720",       // Résolution (low|720p|1080p|1280x720|1920x1080)

"fps": 15,               // Images par seconde

"quality": 80,           // Qualité JPEG (1–100)

"urgDelay": 5            // Secondes avant extinction auto en urgence (0=immédiat)

}

⚠  Le profil CPU interne de rz_camera_manager.sh peut prendre le dessus sur ces paramètres en cas de surcharge.

## 3.5 MicroSE:paraMicro

{

"freqCont": 300,         // ms — période mesure RMS (plus petit = plus fréquent)

"winSize": 300,          // ms — durée enregistrement WAV par mesure (>= freqCont)

"seuilDelta": 30,        // RMS×10 — delta min pour déclencher envoi dataContRMS

"holdTime": 500,         // ms — durée maintien seuil avant envoi alerte

"seuilFaible": 100,      // RMS×10

"seuilMoyen": 400,       // RMS×10

"seuilFort": 700,        // RMS×10

"pasBalayage": 10,       // Degrés — pas servo pour balayage sonore

"timeoutOrientation": 15 // Secondes — timeout balayage complet

}

## 3.6 STT:paraSTT

{

"keyphrase": "rz",       // Mot de réveil (doit être dans fr.dict)

"lang": "fr",            // Langue du modèle acoustique

"threshold": 1e-20,      // Seuil détection PocketSphinx (sensibilité)

"lib_path": "lib_pocketsphinx" // Chemin modèles acoustiques

}

## 3.7 STT:intent — capsule commande vocale

La capsule STT encapsule une trame VPIV interne sans les délimiteurs $ et #.

// Exemple : commande vocale "avance"

$A:STT:intent:*:{V:Mtr:cmd:*:60,0,2}#

// Exemple : commande vocale "stop"

$A:STT:intent:*:{V:Mtr:stop:*:1}#

SP reçoit le VPIV A:STT:intent, extrait la capsule {CAT:VAR:PROP:INST:VAL}, valide et exécute la commande interne correspondante.

# 4. Scénarios d'usage — séquences VPIV

## 4.1 Démarrage

| 1. SP | $V:CfgS:modeRZ:*:1# (VEILLE) |
| --- | --- |
| 2. SE | $I:CfgS:modeRZ:*:1# (ACK) |
| 3. SP | $V:CfgS:typePtge:*:0# (ECRAN) |
| 4. SE | $I:CfgS:typePtge:*:0# (ACK) |
| 5. SP | $V:CfgS:typeReseau:*:WifiInternetBox# |
| 6. SE | $I:CfgS:typeReseau:*:WifiInternetBox# (ACK) |
| 7. SP | $V:Sys:modeSys:*:FLOW# + $V:Sys:paraSys:*:{...}# |
| 8. SE | $I:Sys:modeSys:SE:FLOW# + $I:Sys:paraSys:SE:{...}# |
| 9. SE | $F:Sys:dataContCpu:SE:42# (début flux continu) |

## 4.2 Urgence SE (ex: CPU surchargé)

| SE | $E:Urg:source:SE:URG_CPU_CHARGE# |
| --- | --- |
| SE | $I:Urg:statut:SE:active# + $I:Urg:niveau:SE:danger# |
| SP | (réaction automatique : stop moteurs, alerte tableau de bord) |
| SP | $V:Urg:clear:*:1# (après intervention opérateur) |
| SE | $I:Urg:statut:SE:cleared# |

## 4.3 Activation caméra

| SP | $V:CamSE:paraCam:rear:{"res":"720p","fps":15,"quality":80,"urgDelay":5}# |
| --- | --- |
| SE | $I:CamSE:paraCam:rear:{...}# (ACK) |
| SP | $V:CamSE:modeCam:rear:stream# |
| SE | $I:CamSE:modeCam:rear:stream# (ACK mode) |
| SE | $I:CamSE:StreamURL:rear:http://192.168.1.10:8080/video# |

## 4.4 Commande vocale STT

| (utilisateur) | Dit 'rz avance' devant le micro SE |
| --- | --- |
| SE | $A:STT:intent:*:{V:Mtr:cmd:*:60,0,2}# |
| SP | Reçoit l'intent, valide, exécute $V:Mtr:cmd:*:60,0,2# vers Arduino |
| Arduino | $I:Mtr:targets:*:80,-80,0# (ACK targets calculées) |

# 5. Points d'attention pour le développement SP

## 5.1 Conventions à respecter côté Node-RED

→  Pas de float dans les valeurs VPIV. scale et kturn : entiers ×1000. Ex : 500 = 0.5.

→  Cap magnétique et gyro : valeurs entières (µT×100, rad/s×100, deg×10). Diviser à la réception.

→  direction MicroSE : 0–1800 en deg×10 dans la table SE v3 (0=0°, 1800=180°). Diviser par 10 pour afficher.

→  Batterie Sys : sens inversé — alerte si EN DESSOUS du seuil (pas au-dessus comme CPU/RAM).

→  Gyro vs Mag : freqCont/freqMoy en Hz pour Gyro/Mag. En SECONDES pour Sys.

→  Urg: deux propriétés distinctes : statut (cleared|active) ET niveau (warn|danger). Pas une seule enum.

→  STT:context publié par SE à chaque changement de modeRZ — utile pour adapter l'interface SP.

→  CamSE : PROP = modeCam (pas mode). snap (pas (snap)). error (pas (error)).

## 5.2 Topics MQTT recommandés

| SP → SE/A → rz/vpiv/in | Toutes les commandes SP vers SE et Arduino |
| --- | --- |
| SE → SP → rz/vpiv/out/se | Réponses et flux SE vers SP |
| A → SP → rz/vpiv/out/a | Réponses et flux Arduino vers SP |
| Alternative rz/vpiv/out (unifié) | Si pas de distinction SE/A nécessaire |

⚠  La séparation SE / A sur le topic out n'est pas obligatoire mais facilite le débogage Node-RED.

## 5.3 Gestion des timeous Node-RED

- Watchdog : si aucun I/F reçu de SE depuis > 10s → émettre COM:warn

- Gyro/Mag flux F : attendre 3s après envoi modeXxx avant d'alerter si pas de flux

- STT:intent : valider le CAT avant d'exécuter (refuser si modeRZ=0 ARRET ou 5 ERREUR)

- CamSE:StreamURL : délai de 2s après modeCam:stream avant de tenter la connexion vidéo

— Fin du document de préparation SE —